芜湖新兴铸管有限责任公司

制氧空分搬迁改造技术规格书

建设单位：芜湖新兴铸管有限责任公司

工程名称：三山制氧10000Nm3/h空分设备搬迁改造

编制：     审核：     会签：      项目负责：     批准

一、工程范围：

- 工程范围：工程包括将弋江区10000Nm3/h空分设备利旧改造，从保护性拆除至搬迁运输至三山区安装调试，并生产合格的产品气范围内的所有工程；

- 本搬迁项目为总承包工程，由总包方技术总负责，总包工程包括：所有施工图设计、成套设备供货、材料供货、设备安装、单体试车、联动试车、热负荷试车指导、保产达产指导、技术文件、 软件编制和相关技术服务等全过程工作（土建施工除外）。

- 由总包方完成工程所有建筑土建设计及对原三山已有基础的设计改造工作。甲方负责土建部分施工、桩基部分施工。

- 总包方对该工程的质量、工期全面负责，并对该工程技术和工艺（含控制）的先进性、完整性、可靠性、适用性全面负责。

- 工期：保护性拆除完工为2017年3月31日前完成。安装竣工工期待合同签订时约定。

二、技术要求及目的：

- 1、需将弋江区10000Nm3/h空分装置及其辅助配套设施进行保护性拆除后运输至三山区进行安装调试、出氧。需实现氧气产量10000Nm3/h，氮气产量20000Nm3/h供应压缩。（氮水预冷消耗氮气搬迁安装方需要专业设计人员设计方案）

- 2、总包方必须提供全套设计方案、参数及图纸。

- 3、产品气纯度要求达到原有标准，氧气99.6%以上，氮气99.9%以上，氩气99.999%以上。

- 4、搬迁10000Nm3/h空分必须与原两套空分高低压管网并网，原仪控系统及电气系统并接。

- 5、土建设计更改，三山区现设备基础为15000Nm3/h空分基础且全部施工完毕，总包方必须核实设备尺寸，做好改造。

- 6、所有设备安装后报检工作由总包方完成。

三、主体搬迁及新购部分

1、利旧设备及要求：

| 弋江制氧搬迁利旧部分设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 大致规格 | 单位 | 数量 | 附属设备 | 原生产厂 | 要求 |
| 1 | 空压机系统 | 功率：5600kw | 台 | 1 | 空压机自洁式过滤器，空压机主机，空压机冷却器，空压机配套阀门管道 | 杭氧 | 空压机转子需重新做动平衡及冷却器系统需打压实验 |
| 2 | 氮水预冷系统 |  | 套 | 1 | 空冷塔一台，水冷塔一台及其配套阀门管道 | 河南开元 | 空冷塔、水冷塔填料需打开检查，如果结晶较多则需更换 |
| 3 | 纯化器系统 |  | 套 | 1 | 纯化器两台及其配套阀门管道 | 河南开元 | 1、纯化系统需改造，三山现基础为卧式纯化器基础，弋江一万空分纯化器为立式，需将弋江纯化器改为卧式或者将三山原纯化器基础改为立式。2、其所有切换阀门需对每个阀门密封圈进行更换 |
| 4 | 空分装置 |  | 套 | 1 | 空分塔主体装置一套及其配套阀门管道（含上塔、下塔、主换热器及过冷器、主冷蒸发器），膨胀机主体及其配套阀门管道两套，粗氩泵主体及其阀门管道一套 | 河南开元 | 1、空分系统主体部分搬迁拆除后需进行打压、保压实验，部分弯头、管道可能需更换（由于主体都在塔内，不拆除无法估计内部情况，根据经验分析，内部不会存在较大问题） 2、塔内低温调节阀需更换密封并对阀体进行研磨，确保阀门灵敏可靠。 3、膨胀机系统需更换内部密封、油封，转子做高速动平衡，且所有切换阀、调节阀需更换密封。 4、粗氩泵系统需对泵体本身进行彻底保养维护，进出口阀门需更换密封。 |

2、需重新购置设备：

| 弋江制氧搬迁需新购部分设备一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 大致规格 | 单位 | 数量 | 附属设备 | 生产厂家 |
| 1 | 空压机系统 | 功率：5600kw | 台 | 1 | 主电机（10kv）一台 |  |
| 2 | 氮水预冷系统 |  | 套 | 1 | 1、冷却水泵两台2、冷冻水泵两台3、冷冻机组一组（其数量由承揽方设计确认） |  |
| 3 | 纯化器系统 |  | 套 | 1 | 1、电加热器更换整套加热管两套2、高效分子筛两套 |  |
| 4 | 空分装置 |  | 套 | 1 | 1、主冷蒸发器外壳利旧（板式换热器更换）2、另购置一台粗氩泵。 |  |

四、电气部分：

| 弋江制氧搬迁电气部分材料一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 大致规格 | 单位 |  | 数量 |  | 设备来源 |  | 备注 |
| 1 | 10kV、400V电力电缆，控制电缆，桥架 | 中标单位自行设计 | 米 |  | 中标单位自行设计 |  | 新购置 |  | 关于电气部分的设备及其备件可以根据具体设计方案后，再次优化考虑。 |
| 2 | 10kV进线高压柜 | KYN28A-12 2000A | 台 |  | 1 |  | 原则上利旧，中标单位可根据情况定夺更换部分元器件，最终调试合格 |  |  |
| 3 | 10kV PT柜 | 中标单位自行设计 | 台 |  | 1 |  | 新购置 |  |  |
| 4 | 变压器馈线柜 | KYN28A-12 1250A | 台 |  | 2 |  | 原则上利旧，中标单位可根据情况定夺更换部分元器件，最终调试合格 |  |  |
| 5 | 空压机启动柜 | KYN28A-12 1250A | 台 |  | 1 |  | 原则上利旧，中标单位可根据情况定夺更换部分元器件，最终调试合格 |  |  |
| 6 | 空压机运行柜 | KYN28A-12 1250A |  | 台 |  | 1 | 原则上利旧，中标单位可根据情况定夺更换部分元器件，最终调试合格 |  |  |
| 7 | 空压机星点短接柜 | KYN28A-12 1250A |  | 台 |  | 1 | 中标单位自行设计后，新购置 |  |  |
| 8 | 高压电机出线柜 | KYN28A-12 630A |  | 台 |  | 2 | 原则上利旧，中标单位可根据情况定夺更换部分元器件，最终调试合格 |  |  |
| 9 | 10kV电力变压器（油侵式） | S11—10/2500 |  | 台 |  | 1 | 新购置 |  |  |
| 10 | 降补固态软启动装置 | TCS2—10000/10（中标单位可根据空压机最终容量设计） |  | 套 |  | 1 | 新购置 |  |  |
| 11 | 2台电加热器调功柜及2台电源柜 |  |  | 套 |  | 2 | 原则上利旧，中标单位可根据情况定夺更换部分元器件，最终调试合格 |  |  |
| 12 | 400V低压进线柜 |  |  | 台 |  | 1 | 原则上利旧，中标单位可根据情况定夺更换部分元器件，最终调试合格 |  |  |
| 13 | 400V低压母联柜 |  |  | 台 |  | 1 | 原则上利旧，中标单位可根据情况定夺更换部分元器件，最终调试合格 |  |  |
| 14 | 400V其它低压柜 |  |  | 台 |  | 约10台 | 原则上利旧，中标单位可根据情况定夺更换部分元器件，最终调试合格 |  |  |
| 15 | 400V备用出线柜 | 1250A |  | 台 |  | 1 | 原则上利旧，中标单位可根据情况定夺更换部分元器件，最终调试合格 |  |  |

五、仪表部分：

1、制氧搬迁需更换仪控设备统计

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 热电阻 | 57根 |  |
| 变送器 | 50台 |  |
| 气动阀门定位器 | 33台 |  |
| 电动执行器 | 1台 |  |
| 减压阀 | 33台 |  |
| 电磁阀 | 17块 |  |
| 限位盒 | 16个 |  |
| 振动、位移、转速 | 5套 | 带传感器、前置器 |
| 流量孔板 | 8台 |  |
| 辅材 | 1批 |  |
| 电缆 | 1批 |  |
| 桥架 | 1批 |  |
| 整套控制系统 | 1套 |  |

其中未涉及到更换的仪控设备，利旧使用

2、仪控要求

- 2.1、DCS系统采用DCS系统，采用FM/SM冗余配置控制器，设服务器2台，操作员站1台、工程师站一台；电源采用双路自动切换电源供电，UPS后备能力不低于2小时，需满足以下性能指标:

- 输入电压范围:单相120Vac～288Vac

- 输入频率范围:45Hz～55Hz

- 输入功率因数:>=0.99

- 额定功率:10KVA/9KW

- 额定电压:单相220Vac,电压稳定度3%，频率稳定度0.25%

- 输出电压波形畸变率：< 3%线性负载 < 5% 非线性负载

- 负载最大峰值因数：3:1

- 阶跃型负载能力：100%

- 过载能力(% 额定负载）：105%～125% 5mins，125%～150% 1min，大于150% 500ms

- 整机效率：>92.5%

- 切换时间：0 ms，带LCD中英文显示

- 电磁兼容：IEC/EN 62040-2, IEC/EN61000-3-11, IEC/EN61000-3-12, YD/T1095-2008

- 浪涌保护：IEC/EN 62040-2

- 运行温环境：温度0～+40℃，湿度5～95%

- 2.2、系统服务器、网络、控制站电源、主控单元1:1冗余配置，I/O点余量20%配置，AI、AO模拟量采用8通道模块，DI、DO数字量采用16通道模块。

- 2.3、重要模拟量输入冗余信号不要配置在同一个模块上。

- 2.4、系统4-20mA输入输出模拟量信号加装信号隔离模块。信号隔离模块的工作电源采用独立开关或熔断器。模块安装在DCS机柜内。

2.5、所有变送器使用智能变送器，水冷、空冷两塔液位计采用双法兰液位变送器，就地液位指示采用翻板式液位计，配齐组件，配智能手操器一快,变送器满足以下性能指标：

- 校准量程的精度0.065 %

- 稳定性： 0.01 5%满量程， 保持5年

- 自 动温度补偿

- 量程比1 00 : 1

- 响应时间快达1 00ms

- 两线制，带显示表头

- 外部零位、 量程和组态功能

- 电源极性任意连接

- 完善的自 诊断功能

- 基于ANSI/NFPA 70-202和ANSI/ISA 1 2.27.0集成双重密封设计，可确保最高安全性

- 标准配置完全符合SIL2/3要求。

- 全模块化设计

- 信号输出：4~20mA DC

- 通讯协议：HART

- 2.6、所有现场水压检测和液位检测取压管需制作保温。

- 2.7、调节阀阀门定位器原设备使用无锡工装、西门子、福斯公司产品，电磁阀、减压阀、阀门限位盒，原设备使用SMC公司产品；

- 气动阀门定位器需满足以下性能指标：

- 直线型/滞后：±1.0%/0.5%

- 灵敏度/重复精度：0.1%/0.2%

- 耗气量：输出气压50%的耗气量5NL/min

- 结构形式：室外防水型, 本质安全型,

- 气源接口/电气接口：Rc1/4 / G1/2

- 允许环境温度：-20～+80度

- 电磁阀需满足以下性能指标：

- 电磁阀使用寿命：2亿次

- 泄漏量;内漏、外漏为零

- 减压阀需满足以下性能指标：

- 灵敏度：0.2%以内

- 重复性：±.5%以内

- 2.8、温度检测选用铠装双支铂热电阻，需满足以下性能指标。

- 精度、线性度误差等级： 0.2级

- 常温绝缘电阻：热电阻在环境温度为15～35℃，相对湿度不大于80%，试验电压为10～100V（直流）电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ

- 保护管材质：1Cr18Ni9Ti

- 2.9、空压机轴振动、轴位移仪原使用派利斯产品，需满足以下性能指标：

- 供电电压：-23～-30VDC

- 电流：< 12mA

- 线性范围：2mm

- 灵敏度：8.0 mV/μm

- 温度的灵敏度：探头和所附带的5m长的电缆，在-35℃～+120℃之间，在线性范围中点，其偏差在±0.3%/℃。在2.25mm处，其偏差在±0.5%/℃。

- 线性误差（偏离直线）：±0.038mm

- 频率响应：0～10.0 KHz

- 使用环境：前置器使用温度：-40～+80 ℃；探头、延长电缆使用温度：-40～+177 ℃

- 2.10、空压机入口导叶调节阀原设备使用鞍山工装产品，需满足以下性能指标：

- 输入输出信号：4-20mA

- 死区：0.8-1.0%，可调到0.4%

- 零点调整：0-25%

- 量程调整：20-100%

- 基本误差、回差：1.0%

- 防护等级：防爆型IP65

- 最大允许振动：1.5G

- 使用环境：温度:-10-60℃，湿度：95%以下

- 带温度保护开关、力矩保护开关，断电后执行机构自锁

- 2.11、2米以上高空管道、单体设备仪表一次取样点均须配套维护安全平台。线电缆与取样管路分单独桥架布置。仪控电缆采用屏蔽软电缆，桥架为铝合金桥架。

- 2.12、控制系统柜必须和电气柜分开布置，接地系统独立。

- 2.13、所有设备采购前设备清单必须由甲方确认。

- 2.14、总包方负责DCS系统组态及培训（外出），培训人数4人。

- 2.15、项目施工前、需提供施工图；施工完成后，要提供竣工图电子版和纸质版及所有设备技术资料。

- 注：新增系统需接入原DCS系统内，原控制系统为北京和利时产品，仪表部分要求为现行品牌，参标方所报品牌不限于上述要求，但性能参数不得低于上述产品。

- 六、拆迁及安装规范

- 1、拆迁必须保护性进行拆除，必须便于后期安装调试等工作。

- 2、管理目标：

- 全力保证工程合格率100%；施工噪声、废水、废气、废物排放达标率100%，施工现场社区居民零投诉；杜绝重伤亡事故。

- 3、拆迁及安装单位必须具有专业资质。

- 4、施工验收标准

- 按国家相关验收规范执行

- 七、其他

投标文件中必须包含以下材料：

7.1、必须包括系统工艺、水、电、运输等公辅系统初步设计文本及详细图纸资料（要求按工程初步设计规范编制）。其中消防、环保需设置专篇，并无条件参与和配合甲方进行的各项评审工作。

7.2、工程设计报价。投标报价必须分项报价，设计、设备、设备安装、土建分别单列，主要设备必须要列出生产厂家。

7.3、工程业绩表（应有近5年的同类型工程业绩介绍，有建设方的业绩证明材料和联系方式。

7.4、工期计划表。

7.5、资质

国家权威部门颁布的适合本项目制氧行业的设计、施工资质。

- 八、联系方式

动控部  王  俊   18155336858；

设计处  王舒芬   0553-5627139；