码头卸料计量皮带秤技术要求

一、码头卸料皮带机参数：

（1）输送机带宽：1200mm

（2）输送机周长：180000mm

（3）输送机速度：2.5m/s

（4）输送能力：  2000t/h

（5）皮带张紧方式：重锤式张紧

二、计量皮带秤技术要求：

（1）此计量皮带秤：校验精度高于0.2%  实际使用精度高于0.5%。

（2）高精度计量皮带秤为多个称重单元，采用悬浮称重技术。

（3）具有数据通信功能，现场至中控室的通讯为光纤通讯。

（4）具有自动校正零点、数据断电保护功能。

（5）可以实现远距离去皮、标定操作。系统稳定，三个月内无需标定。

（6）实现单元输出信号超差自动切除;传感器异常早期诊断、报警。

（7）实现皮带秤运行状态记录查询、运行过程各种报警内容记录查询、各项操作内容记录查询。

（8）皮带秤安装位置前后配置视频监控，做到称重区域的全方位监控，具备录像和回放查询功能。

三、技术服务：

（1）按需方要求的时间内，提供按设备清单验收的全套设备。

（2）设备到货后，派员指导安装、调试直至系统验收合格。

（3）负责现场培训需方使用、维修人员，跟班运行72小时，直至需方相关人员熟练使用为止。

（4）提供全套技术图纸及资料，完整提供试运行期间的随机附件。

（5）设备免费质保12个月。

（6）免费提供技术支持，设备故障4 小时内作出技术答疑，24小时内到达现场。

（7）对现场皮带计量秤上走料不均匀、钢架结构通廊输送物料时振动较大等影响计量精度的外部因素，提供技术改造方案。厂家需到厂实际勘察。